Projekt obejmie wykonanie i oprogramowanie układu spełniających następujące wymagania:

- Przyjmowanie i kolejkowanie komend otrzymanych za pomocą UART:

- Baud rate >= 115200

- Obsługa podstawowych komend .gcode

- G0 - ruchy transportowe

- G1 - ruchy robocze

- https://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html

- Obsługa własnych komend:

- zmiana ustawień mikrokroków

- zmiana ilości kroków/mm

- uruchom sekwencję testową/demonstracyjną

- ustaw timeout wyłączania silnika w sekundach

- Wysyłanie wiadomości zwrotnej (czy można wysłać kolejne polecenia lub BUSY)

- Obsługę sterownika do silnika krokowego (np. DRV8825) w trybie STEP/DIR:

- Ruch z określoną prędkością w danym kierunku

- Stałe przyspieszenie ruchu do osiągnięcia zadanej prędkości (możliwe wprowadzenie prędkości początkowej bez wymaganego rozpędzania)

- Stałe przyspieszenie przy docieraniu do pozycji końcowej

- Zmiana liczby mikrokroków on demand

- Obsługa enkodera magnetycznego (np. AS5600):

- Odczyt bieżącego kąta z częstotliwością przynajmniej 100Hz

- Identyfikacja czujnika i kompensacja nieliniowości w jego charakterystyce

- Zapis pozycji, prędkości i przyspieszenia silnika na podstawie pomiarów

- Specyficzne wymagania:

- Możliwość wyłączenia silnika po wykonaniu ostatniej komendy z bufora i upłynięciu określonego czasu

- Ponowne włączenie silnika gdy dostarczona będzie nowa komenda lub gdy enkoder wskaże zmianę pozycji

- Integracja wszystkich komponentów z użyciem systemu czasu rzeczywistego